| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××工程×年×月××管理班组普查记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项 目 | 位 置 |  |  | 内 容 |  |  |  | 长 (m) | 宽 (m) |  | 高 (m) |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 记录： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××工程×年×月××管理班组普查统计汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 |  |  | 位 置 |  |  |  | 内 容 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 统计: |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  | 审核: |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××工程×年×月普查统计汇总表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 工程量 |  | 备 注 |  |
|  |  | 单位 | 工程量 |  |  |
| 统计: | 日期： 年 月 日 |  | 审核： | 日期： 年 月 日 |  |

附件4

××局××年××月维修养护任务统计表

| 序号 | 养护项目 | 工程位置 | 完成工程量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |

填表：            年  月  日      审核：          年  月  日

填写说明：“工程位置”填写大堤桩号范围、河道整治工程坝号或水闸工程部位；“备注”说明养护内容及其他事项。如：“堤顶行道林维修养护”项目可在“备注”中说明是“浇水”还是“刷白”、“修剪”、“喷药”等。

附件5

××局××年××月维修养护项目工程（工作）量汇总表

| 序号 | 工程（工作）量 |  | 单位 | 数量 | 至本月累计完成量 | 合同 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作量 | 人工 | 工日 |  |  |  |
| 2 |  | 动用机械 | 台班 |  |  |  |
| 3 | 工程量 | 土方 | m3 |  |  |  |
| 4 |  | 石方 | m3 |  |  |  |
| 5 |  | 草皮养护、补植 | m2 |  |  |  |
| 6 |  | 行道林养护 | 株 |  |  |  |
| 7 |  | 防浪林、护堤（坝）林养护 | m2 |  |  |  |
| 8 |  | 淤区、前后戗养护 | m2 |  |  |  |
| 9 |  | 排水沟翻修 | m |  |  |  |
| 10 |  | 上坝路维护 | km |  |  |  |
| 11 |  | 标志牌（碑）维护 | 个 |  |  |  |
| 12 |  | 管理房维修养护 | m2 |  |  |  |
| 13 |  | ……… |  |  |  |  |
| 14 |  | ……… |  |  |  |  |

填表：            年  月  日      审核：          年  月  日

说明：工程（工作）量项目可根据维修养护实际发生项目填写。

附件6

工程运行观测日志

班组名称：                                       日期：      年    月   日

| 天 气 |  |
| --- | --- |
| 工程运行观测情况： |  |
| 工程维修养护情况： |  |
| 备 注： |  |

记 录：                                    审核：

附件7

| 会 议 纪 要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ( 月份) |  |  |  |
| 合同名称: |  | 合同编号: |  |
| 会议时间 | 年 月 日 | 会议地点 |  |
| 会议主题 |  |  |  |
| 组织单位 |  |  |  |
| 主持人 |  | 记录人 |  |
| 参加单位: |  | 参加人员(签名): |  |
| 会议主要内容: |  |  |  |
| 会议结论: |  |  |  |

附件8

月度验收签证

编号

工程名称：

| 致：（养护单位） 我方根据维修养护月任务通知书和有关技术标准，于 年 月 日组织维修养护验收组，对你公司 年 月份完成的水利工程维修养护工作进行了验收。经验收，你公司完成了本月维修养护任务，质量合格。 附：1、 月维修养护工程量验收表 2、 月份维修养护验收组成员签字表 水管单位： 签 发 人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承 包 人： 负 责 人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ××年×月维修养护工程量验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维修养护项目 | 单位 | 计划量 | 核查量 | 质量情况 |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 | 不合格 |  |  |

××年×月维修养护验收组成员签字表

|  | 姓名 | 单位 | 职务／职称 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |

附件9

水管单位（支）付款审核证书

年（   ）号

合同名称：                                   合同编号：

缘由：总监理工程师 年 月 日的工程价款月付款证书同意支付承包人工程价款金额计（大写） （小写 元）。

工程管理科审核意见： 签字： 年 月 日

财务科负责人签字： 年 月 日

主管工程管理副局长： 签字： 年 月 日

局 长： 签字： 年 月 日

本表一式四份，由水管单位填写，水管单位二份，监理机构、维修养护单位名一份，办理结算时使用。

附件10

维修养护技术方案申报表

合同名称：                                  合同编号：

致：（监理机构） 现报上 的维修养护技术方案，方案详细说明和图表见附件，请予审查和批准。 附件：维修养护技术方案 承包人：（全称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

监理工程师审查意见： 同意 修改后再报 不同意 监理机构 ：（全称及盖章） 监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

总监理工程师审查意见： 同意 修改后再报 不同意 监 理 机 构：（全程及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日

附注：特殊技术、工艺方案要经总监批准，一般由监理工程师审批。

说明：本表一式    份，由承包人填写。监理机构审签后，随同审批意见，承包人、监理机构、发包人各1份。

附件11

| 堤防工程维修养护自检表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 1 | 堤顶养护土方 | 堤顶平整、饱满、平坦，无明显坑洼；堤肩线线直弧圆；盖顶黏土土质合格，夯实均匀。 |  |  |
| 2 | 边埂整修 | 1、有边埂堤肩：表面平整，边线顺直，无杂草。 2、无边埂堤肩：无明显坑洼，平顺规整，植草防护。 |  |  |
| 3 | 堤顶洒水 | 喷洒均匀，无积水。 |  |  |
| 4 | 堤顶刮平 | 1、未硬化堤顶应保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凸凹、起伏；降雨期间及雨后无积水；沿堤轴线方向每10m长范围内高差不大于5cm，横向坡度宜保持在2%-3%。 2、泥结碎石堤顶保持顶面平顺，无明显凸凹、起伏。 |  |  |
| 5 | 堤顶行道林养护 | 行道林整齐美观，同种树种株距统一、胸径一致；浇水坑、沟规整；补植更新、浇水、修剪、刷白及时；树木无枯枝、病虫害，存活率达到100％。 |  |  |
| 6 | 堤坡养护土方 | 堤坡应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象；堤脚线线直弧圆，平顺规整，明显、清晰。 |  |  |
| 7 | 排水沟翻修 | 排水沟保持完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟；沟身无蛰陷、断裂；接头无漏水、阻塞；出口无冲坑悬空；沟内清理干净，无淤泥、杂物；翻修按原有结构尺寸，基础垫层须夯实处理，原材料符合质量要求，养护及时。 |  |  |
| 8 | 上堤路口养护土方 | 路面平整，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食堤身、淤区现象。 |  |  |
| 9 | 草皮养护及补植 | 1、草皮养护：草皮整洁美观，覆盖率达98%以上，草高10cm为宜，无杂草。 2、草皮补植：以葛笆草为主，补植株距不大于25cm/株，定期洒水，确保成活率达到98%以上。 |  |  |
| 10 | 标志牌（碑）维护 | 标志牌(碑)完好齐全，布局合理，醒目美观；无涂层脱落、损坏和丢失；及时维修更新，定期清洗、刷漆等。 |  |  |
| 11 | 护堤地边埂整修 | 边埂规整平顺，顶面无陷坑，无杂草杂物；边界（界沟或界埂）明确；无违章取土现象。 |  |  |
| 12 | 堤防隐患探测 | 采用专门的探测设备进行探测，完成堤防隐患探测分析报告。 |  |  |
| 13 | 防浪林养护 | 株行距适宜，整齐美观；补植合理，浇水、喷药及时；无乱砍滥伐和人畜破坏；无病虫害、高杆杂草，树株生长旺盛，成活率达到95%以上。 |  |  |
| 14 | 护堤林带养护 | 株行距适宜，整齐美观；补植合理，浇水、喷药及时；无乱砍滥伐和人畜破坏；无病虫害、高杆杂草，树株生长旺盛，成活率达到95%以上。 |  |  |
| 堤防工程维修养护自检表（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 15 | 淤区维修养护 | 顶平、坡顺，无残缺；养护土方按标准开挖回填，分层夯实；围格堤植草防护，顶平坡顺，无杂草杂物；排水沟完好、畅通，无淤泥、杂物；树株生长旺盛，病虫害防治及时，存活率不低于95%。 |  |  |
| 16 | 前(后)戗维修养护 | 顶面平整，无残缺，戗顶以植草防护为主；养护土方按标准开挖回填，分层夯实；边埂顶平坡顺，无杂草杂物；排水沟完好、畅通，无淤泥、杂物；树株生长旺盛，无病虫害。 |  |  |
| 17 | 土牛维修养护 | 顶平坡顺，五面见净；边角整齐，规整划一；无杂草杂物。 |  |  |
| 18 | 备防石整修 | 备防石位置合理、摆放整齐，便于管理与抢险交通；无坍垛、杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。 |  |  |
| 19 | 管理房维修 | 坚固完整、门窗齐全，无损坏；墙体无裂缝，墙皮无脱落，房顶不漏水。 |  |  |
| 20 | 害堤动物防治 | 及时防治害堤动物，确保无动物洞穴；洞穴处理应开挖、回填、分层夯实或向洞内灌浆填充。 |  |  |
| 21 | 堤顶硬化路面养护 | 1、正常维护路面：保持路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂等现象。 2、翻修路面：基础开挖、夯实、沥青砼拌和物合格，喷油均匀，养护及时。 |  |  |

说明：“检查结果”填不合格、合格、优良。

附件12

| 控导工程维修养护自检表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 1 | 坝顶养护土方 | 宽度、高程符合竣工验收时的标准；顶面平整，无凸凹、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂草及杂物等；土方回填时应开挖平整，分层夯实，土质合格。 |  |  |
| 2 | 坝顶沿子石翻修 | 沿子石外沿轮廓线线直弧圆、平整一致，无缺损、无勾缝脱落；眉子土(边埂)平整，无缺损。 |  |  |
| 3 | 坝顶洒水 | 喷洒均匀，干湿度适宜，无积水。 |  |  |
| 4 | 坝顶刮平 | 雨后或洒水后及时刮平坝面，确保坝面饱满平整、符合设计标准。 |  |  |
| 5 | 坝顶边埂整修 | 边埂顶平坡顺、碾压密实，外沿轮廓线线直弧圆，平顺规整。 |  |  |
| 6 | 备防石整修 | 备防石位置合理、摆放整齐，便于管理与抢险交通；无坍垛、杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。 |  |  |
| 7 | 坝顶行道林养护 | 行道林整齐美观，同种树种株距统一、胸径一致；浇水坑、沟规整；补植更新、浇水、修剪、刷白及时；树木无枯枝、病虫害，存活率达95％以上。 |  |  |
| 8 | 坝坡养护土方 | 坡面平顺，草皮覆盖率98％以上；无杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑；土方回填时应开挖平整，分层夯实，土质合格。 |  |  |
| 9 | 坝坡养护石方 | 1、散抛石及粗排护坡：坡面平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石，无塌陷、架空，无树木、杂草、杂物等。 2、干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，坡面清洁。 |  |  |
| 10 | 排水沟翻修 | 排水沟保持完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟；沟身无蛰陷、断裂；接头无漏水、阻塞；出口无冲坑悬空；沟内清理干净，无淤泥、杂物；翻修按原有结构尺寸，基础垫层须夯实处理，原材料符合质量要求，养护及时。 |  |  |
| 11 | 草皮养护及补植 | 1、草皮养护：草皮整洁美观，覆盖率达98%以上，草高10cm为宜，无杂草。 2、草皮补植：以葛笆草为主，补植株距不大于25cm/株，定期洒水，确保成活率达到98%以上。 |  |  |
| 12 | 根石探测 | 根据《河道整治工程根石探测管理有关规定》进行探测，完成根石探测报告。 |  |  |
| 13 | 根石加固 | 1、散抛石：质地坚硬，单块石重不小于30kg，加固后根石坡度达到设计值（1:1.5）。 2、铅丝笼：块石符合质量标准，铅丝笼装填饱满，绑扎牢固。 |  |  |
| 控导工程维修养护自检表（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 14 | 根石平整 | 根石平整，坡顺、口直，高度一致，无缺损。 |  |  |
| 15 | 管理房维修 | 坚固完整、门窗齐全，无损坏；墙体无裂缝，墙皮无脱落，房顶不漏水。 |  |  |
| 16 | 标志牌（碑）维护 | 标志牌(碑)完好齐全，布局合理，醒目美观；无涂层脱落、损坏和丢失；及时维修更新，定期清洗、刷漆等。 |  |  |
| 17 | 护坝地边埂整修 | 边埂规整平顺，顶面无陷坑，无杂草杂物；边界（界沟或界埂）明确；无违章取土现象。 |  |  |
| 18 | 上坝路 | 1、正常维护路面：保持路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂等现象。 2、翻修路面：基础开挖、夯实、沥青砼拌和物合格，喷油均匀，养护及时。 |  |  |
| 19 | 护坝林 | 株行距适宜，整齐美观；补植合理，浇水、喷药及时；无乱砍滥伐和人畜破坏；无病虫害、高杆杂草，树株生长旺盛，成活率达到95%以上。 |  |  |

说明：“检查结果”填不合格、合格、优良。

附件13

| 水闸工程维修养护自检表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 1 | 养护土方 | 无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴；发生干缩裂缝、冰冻裂缝应及时处理。 |  |  |
| 2 | 砌石护坡勾缝修补 | 水工建筑物（主要指护坡、护底和挡土墙）浆砌石勾缝局部无脱落；坡面平顺、清洁，无松动、塌陷及不均匀沉陷等现象。 |  |  |
| 3 | 砌石护坡翻修石方 | 干砌石护坡无松动、塌陷、不均匀沉陷、隆起、底部淘空、垫层散失等现象，如果发生应当及时按原状修复。 |  |  |
| 4 | 防冲设施破坏抛石处理 | 水闸的防冲设施（防冲槽、海漫等）无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物；抛入块石符合质量标准。 |  |  |
| 5 | 反滤排水设施维修养护 | 水闸的反滤设施、减压井、导流沟、排水设施等须保持畅通，如有堵塞、损坏，应及时疏通、修复。 |  |  |
| 6 | 出水底部构件养护 | 上游铺盖等底部钢筋混凝土构件经常露出水面或干湿交替处无腐蚀和受冻；损坏部位及时修补；永久缝充填物无老化脱落，及时充填封堵。 |  |  |
| 7 | 混凝土破损修补 | 混凝土结构或构件无局部破损（包括磨损、剥落空蚀、脱壳、冻融损坏、机械损坏和钢筋损坏），如若发生应及时按照有关技术标准进行修补。 |  |  |
| 8 | 裂缝处理 | 混凝土建筑物无裂缝，如若发生应及时按照有关技术标准和施工方法进行修补。 |  |  |
| 9 | 伸缩缝填料填充 | 伸缩缝填料填充无流失、老化脱落现象发生；如若发生应及时进行填充封堵。 |  |  |
| 10 | 止水更换 | 闸门橡皮止水装置应密封可靠，闭门状态时无翻滚、冒流现象；当后门无水时，应无明显的散射现象。如若止水橡皮出现磨损、变形、断裂或止水橡皮自然老化、失去弹性且漏水量超过规定时应及时按照原设计止水要求予以更换。 |  |  |
| 11 | 闸门防腐处理 | 对表面涂膜（包括金属涂层表面封闭涂层）应进行定期检查，闸门局部或构件无锈蚀、裂纹等现象，如若发生锈斑、针状锈迹或严重锈蚀时应及时补涂涂料或更换构件。 |  |  |
| 12 | 机体表面防腐处理 | 闸门启闭机防护罩、机体表面保持清洁，除转动部位的工作表面外，均应定期采用涂料保护。 |  |  |
| 13 | 钢丝绳维修养护 | 启闭机钢丝绳应经常涂抹防水油脂，定期清洗保养，除锈上油；发现有断丝超标且不超过预绕圈长度的1/2时，予以调头使用；绳套内浇注锌块发生粉化、松动时要立即重浇，防止发生脱套调门事故。 |  |  |
| 14 | 传（制）动系统维修养护 | 启闭机的联结构应保持紧固，不得有松动现象；传动部位应加强润滑，滑动轴承应及时修刮平滑。 |  |  |
| 水闸工程维修养护自检表（续） |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 质量标准 | 日期 | 检查结果 |
| 15 | 启闭机配件更换 | 配件损坏、变形、老化或严重磨损时，应及时更换，确保达到设计使用要求。 |  |  |
| 16 | 电动机维修养护 | 电动机应外壳无尘、无污、无锈；轴承、压线螺旋定期清洗换油，松动、磨损应及时更换。 |  |  |
| 17 | 操作设备维修养护 | 操作系统应保持干净整洁，损坏应更换新配件，定期检查各项技术指标及配件，出现故障要及时调试准确或更换配件。 |  |  |
| 18 | 配电设备维修养护 | 配电设备维修养护工作（工程）量按每年维修养护4次计。 |  |  |
| 19 | 输变电系统维修养护 | 线头连接良好，接头无锈蚀，定期检验紧固；经常清除架空线路上的树障和其他杂物。 |  |  |
| 20 | 避雷设施维修养护 | 避雷设施应定期校验；防腐涂层有破损应及时修补。 |  |  |
| 21 | 机电设备配件更换 | 配件损坏、变形、老化或严重磨损时，应及时更换，确保达到设计使用要求。 |  |  |
| 22 | 机房及管理房维修养护 | 保持内外墙、屋面、门窗等完好，防止预制构件连接件腐蚀，及时做好钢结构构件脱漆部分的修补。 |  |  |
| 23 | 闸区绿化 | 根据当地气候、土壤和地形条件，种植花草树木以保持水土、净化环境，创造舒适、安静、卫生和雅致的生活工作环境。 |  |  |
| 24 | 护栏维修养护 | 无损毁塌落、破损、断裂，金属栏防锈漆无剥落、龟裂；出现后应及时修复或重新刷漆。 |  |  |
| 25 | 闸室清淤 | 闸室无泥砂淤积，闸门运行正常。 |  |  |
| 26 | 自动控制设施维修养护 | 及时清扫控制设备（主要是可编程控制器及电器元件）上的灰尘，防止短路、放电等故障发生。 |  |  |
| 27 | 自备发电机组维修养护 | 柴油机清洁，转动部位保持润滑；柴油机各部位油位正常、油质合格、及时补油换油；集电环换向器擦拭干净；电刷压力，手动发电机转子、风扇与机罩有卡阻及时调整；机旁控制屏元件和仪表安装紧固，熔断器、开关损坏及时更换。 |  |  |

说明：“检查结果”填不合格、合格、优良。

附件14

| 工程维修养护日志 |  |
| --- | --- |
| 天气： | 日期: 年 月 日 |
| 养护内容、地点，完成工作量、工程量 |  |
| 动用人工数量 |  |
| 动用机械名称及数量 |  |
| 备注 |  |
| 记录: 审核: |  |

附件15

| 维修养护月报表（ 年 月） (总第 号) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合同编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目 | 单位 | 工程量 |  |  |  | 人工 |  | 机械设备 |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 合同 | 至上月 累计 | 本月 完成 | 至本月累计完成 | 本月投入人工（工日） | 至本月累计投入人工（工日） | 本月投入 |  |  |  | 至本月累计投入 |  |  |  | 本月投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 至本月累计投入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 | 台时 | 名称 | 台时 | 名称 | 台时 | 名称 | 台时 | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  | 名称 | 单位 |  |  | 数量 |  | 名称 | 单位 |  |  | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 名称 |  | 单位 |  | 数量 |  |
| 承包人： 编报人： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件16

月度验收申请书

编 号

工程名称：                                      维修养护单位：

致：（水管单位） 我方按照维修养护月任务通知书和有关技术标准，已完成 年 月份水利工程维修养护工作，报请验收。 承承包人： 负负责人： 日日 期： 年 月 日

验收后，水管单位另行签发月度验收签证。 水水管单位： 签签收 人： 日日 期： 年 月 日

附件17

工程价款月支付申请书（   年   月）

（总第    号）

合同名称：                                              合同编号：

致：（监理机构） 本月，我方按合同约定完成了维修养护工作，其质量已经验收合格，故申请支付 年 月工程价款金额共计（大写） （小写 ），请贵方审核。 附件：工程价款月支付表 承包人：（全称及盖章） 负责人：（签名） 日 期： 年 月 日

审核后，监理机构将另行签发月付款证书。 监理机构：（全称及盖章） 签 收 人：（签名） 日 期： 年 月 日

说明：本表一式  份，由承包人填写，监理机构审批后，随同审批意见承包人、监理机构、发包人各1份。

工程价款月支付表

（总第     号）

合同名称：                                                                             合同编号：

| 序号 | 项目 | 单位 | 合同数量 |  | 本月申报数量 |  |  | 本月核准数量 |  |  | 截止本月累计完成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 合价 （万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价 （万元） | 工程量 | 单价（元） | 合价 (万元) | 工程量 | 合价 （万元） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经审核，本月应支付合同单价项目工程价款总金额（大写） （小写 元）。 监理机构：（全称及盖章） 总监理工程师：（签名） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：本表一式     份，由承包人填写，一同流转、审批结算时用。

附件18

工程价款月付款证书

（监理〔   〕 月付  号）

合同名称：                                  合同编号：

致：（水管单位） 经审核承包人的维修养护工程价款月支付申请书（ 年 月 ），本月应支付给承包人的工程价款金额共计为（大写） （小写 元）。 根据施工合同约定，请贵方在收到此证书后的 天之内完成审批，将上述工程价款支付给承包人。 附件：工程价款月支付申请书（ 年 月） 监理机构： 总监理工程师： 日 期： 年 月 日

说明：本表一式    份，由监理机构填写。监理机构、承包人各1份，发包人2份。